## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου : «Βιοκλιματική – αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου» η παρούσα Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης.

Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε  με το Π.Δ. 515/89 και τους κανόνες  της καλής τέχνης και επιστήμης.

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η τοπογραφική μελέτη αφορά την αποτύπωση των οδών  για τη δημιουργία του αναγκαίου υποβάθρου για την περιοχή μελέτης.

Γ.ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 87)

Για τις ανάγκες της αποτύπωσης, το πολυγωνομετρικό δίκτυο εξαρτήθηκε στο Ελληνικό Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). Η εξάρτηση πραγματοποιήθηκε με χρήση δεκτών GNSS Stonex S900A συχνότητας L1,L2 και L2C, καθώς και του δικτύου μόνιμων σταθμών αναφοράς της εταιρίας URANUS. Εξαρτήθηκαν τα παρακάτω πολυγωνομετρικά σημεία, και οι συντεταγμένες τους εμφανίζονται παρακάτω:

| ΑΡΙΘΜΟΣ | Χ | Υ | Ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| SV1 | 482841.681 | 4207683.811 | 193.769 |
| T | 482909.945 | 4207660.604 | 194.533 |
| SV12 | 482181.402 | 4207928.487 | 183.126 |
| SV13 | 482121.466 | 4207919.921 | 182.141 |
| SN9 | 482338.883 | 4208045.315 | 184.350 |
| SN10 | 482308.446 | 4208039.653 | 183.610 |
| SN15 | 482067.018 | 4207972.641 | 176.830 |
| SN16 | 482085.439 | 4207940.584 | 178.620 |
| SN24 | 481943.897 | 4207556.159 | 174.471 |
| SN25 | 481921.421 | 4207550.895 | 174.273 |
| SN33 | 481781.048 | 4207752.620 | 170.372 |
| SN34 | 481757.806 | 4207796.165 | 170.163 |
| S0 | 482183.987 | 4207467.217 | 179.450 |
| S1 | 482262.480 | 4207498.478 | 181.048 |
| S12 | 482486.755 | 4208008.900 | 189.201 |
| S13 | 482593.698 | 4208068.317 | 192.280 |
| S16 | 482427.956 | 4208124.605 | 187.192 |
| S17 | 482296.742 | 4208156.602 | 181.592 |
| K9 | 482275.122 | 4207867.851 | 185.645 |
| M4 | 482253.585 | 4207888.714 | 185.614 |
| S21 | 482554.498 | 4207580.731 | 188.436 |
| S22 | 482625.218 | 4207748.18 | 190.964 |
| S25 | 482112.538 | 4207788.818 | 179.861 |
| S26 | 481995.984 | 4207836.279 | 176.059 |

###### Δ.ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Μετά την εξάρτηση από των πολυγωνομετρικών σημείων εγκατασταθήκαν 13 πολυγωνικές οδεύσεις 144 συνολικά πολυγωνικών σημείων.

Για τις ανάγκες τις πολυγωνομετρίας έγινε χρήση γεωδαιτικού σταθμού υψηλής ακρίβειας Nikon NPL-362 γωνιακής ακρίβειας 10cc.

Η σήμανση έγινε με ατσαλόκαρφα.

Η Επίλυσης της Πολυγωνομετρίας έγινε με τη χρήση του λογισμικού Geocalc.

###### Ε.ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

##### Αποτυπώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:500 η περιοχή μελέτης

Έγινε οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση.

Για τις ανάγκες της Πολυγωνομετρίας και της Τοπογραφικής αποτύπωσης χρησιμοποιήθηκε  ηλεκτρονικό όργανο  υψηλής ακριβείας τύπου  NIKON  NPL 362

και  τα λογισμικό GEOCALC  και Trimble Business Center για την επίλυσης  της ταχυμετρίας καθώς και τα λογισμικά GstarCAD, Trimble Business Center, GGcad για την απόδοση των σχεδίων.

###### ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παραδίδονται :

α) Τεύχος με περιεχόμενα

- Τεχνική έκθεση

- Στοιχεία πολυγωνομετρίας

- Συντεταγμένες πολυγωνομετρικού δικτύου

- Συντεταγμένες ταχυμετρικών σημείων

β)           Σχέδια

ιι.  Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500

γ)  Τα στοιχεία της μελέτης σε ψηφιακή μορφή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ